攀枝花市生态环境局

关于朱家垭口1号沟排土场综合利用项目（重新报批）环境影响报告表的批复

龙佰攀枝花矿产品有限公司：

你公司《朱家垭口1号沟排土场综合利用项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九镇平谷村，对已完成覆土绿化的朱家垭口1号沟排土场堆存的废石进行回采，回采废石经汽车运输至现有2#矿石破碎站综合利用，项目实施后，年回采废石500万t，回采废石量3941.25万t。项目环境影响报告表于2024年6月3日取得我局《关于朱家垭口1号沟排土场综合利用项目环境影响报告表的批复》（攀环审批〔2024〕50号）。由于初步设计回采范围调整，由1830~1630m调整为1826~1590m，总服务年限由9年调整为11年，回采废石量由3941.25万t增加至5219.02万t。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和生态环境部办公厅《关于印发〈污染影响类建设项目重大变动清单（试行）〉的通知》（环办环评函〔2020〕688号），该项目调整属于重大变动，应重新报批环境影响评价文件。项目调整后，年回采规模不变，回采废石量5219.02万t，服务年限11年。项目总投资6800万元，环保投资212.01万元、复垦投资346.07万元。

二、攀枝花明升环境科技有限公司受你公司委托开展环境影响评价。在严格落实“报告表”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格落实项目的各项环境保护措施，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，合理安排施工时间，优化施工场地布设、施工方式，采取有效措施降低施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。废石挖掘与装车采取湿法作业，避开大风天气作业；采场终采面平台覆土绿化，未覆土的裸露面清扫后，通过洒水车冲洗控尘；排土场、临时堆场卸料点采取喷水控尘，排土场通过表土集中压实堆放、洒水降尘、喷洒抑尘剂、顶面平整、周边放坡后苫盖密目网、撒草种等措施控尘；抛尾废石临时堆场通过压实堆放、喷洒抑尘剂控尘；通过采用泥结碎石路面、加强路面维护、定期洒水、冲洗出场车辆轮胎、密闭运输物料等措施控制交通运输扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，采区外雨水经截洪沟排入西番河或新九河，采区内雨水及淋溶水经收集池收集沉淀后，回用于场地控尘或选矿生产。车辆冲洗废水经沉淀池沉淀后循环利用；矿区办公室区域食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经“化粪池＋一体化污水处理设施+紫外线消毒”处理后用于绿化；其他区域人员生活污水经化粪池处理后，通过槽车运至矿区办公室区域的污水处理设施处理。

（四）严格落实运营期各项固体废弃物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。废土废渣运至热水塘排土场堆存；抛尾废石随抛随卖，未及时外卖的堆放在废石临时堆场；生活垃圾收集后由环卫部门统一处理；项目产生的废矿物油、废铅蓄电池、废机油滤芯、废油桶、废紫外线灯管、含废油抹布等分类暂存于公司1655m平台设备维修区的危废暂存间，交有相应资质的单位处置。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过合理安排运输时间、加强设备维护和保养、加强汽车运输管理、车辆减速慢行、禁止鸣笛等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）严格落实各项生态保护措施。严格控制施工占地及施工活动范围，加强对施工人员的生态保护教育，营运过程采取边回采边治理。服务期满后，按土地复垦和生态恢复方案对回采结束后的露天采场平台及坡面、矿区道路、工程回填区（采坑）进行覆土绿化，生态修复应采用当地适生植物，保证生物安全。严格按照水土保持方案有关要求，有序开展水土流失预防和治理。加强生态恢复监测和复垦植被管护，保证复垦成活率。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格落实监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度，项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

七、自批复之日起，原环评批复《关于朱家垭口1号沟排土场综合利用项目环境影响报告表的批复》（攀环审批〔2024〕50号）文件作废。

攀枝花市生态环境局

2024年12月27日