攀枝花市生态环境局

关于千帆铁钛提质技术改造项目

环境影响报告书的批复

攀枝花市千帆铁钛有限责任公司：

你公司《千帆铁钛提质技术改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九工矿区，在现厂区范围内对一车间、二车间进行改建，一车间改建内容为：将球磨选铁间已有的2台直径3400mm×6500mm球磨机更换为2台直径3600mm×6000mm球磨机，新增淘洗机、塔磨机、磁选机、真空过滤机、预筛分机等设备，对部分环保设施进行整改，采用预筛分→三段破碎筛分、干抛尾→湿法筛选碎石→三段磨矿（两段球磨一段塔磨）四段磁选一段淘洗选铁→六段螺旋溜槽选钛工艺，生产铁精矿、钛中矿，副产碎石。

二车间改建内容为：将球磨选铁间内已有的4台直径2100mm×3600mm小型球磨机更换为2台直径3600mm×6000mm大型球磨机，新增旋流器、磁选机、塔磨机、磁滚筒、圆筒筛、洗砂机、淘洗机、真空过滤机、螺旋溜槽等设备设施，对部分环保设施进行整改，采用三段破碎筛分、干抛尾→湿法洗砂→三段磨矿（两段球磨一段塔磨）四段磁选一段淘洗选铁→七段螺旋溜槽选钛工艺，生产铁精矿、钛中矿，副产碎石、机制砂。

项目改建后，以攀枝花矿区朱矿、红格矿区（含红格南矿区、龙蟒矿山等）低品位难磨难选矿、表外矿等干抛尾的规格矿作为原料，年产铁精矿（TFe55%）15万吨，钛中矿（TiO238%）3万吨，副产碎石12万吨、机制砂1.5万吨。项目总投资2200万元，其中环保投资165万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划及规划环评要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目原料堆场及破碎堆场扬尘通过封闭、设置射雾器（高压喷枪）+雾化喷咀等措施控制；一车间预筛分、粗中细破及干抛尾工序粉尘经1#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，筛分工序及磨矿仓粉尘经2#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA002）排放；二车间粗中破工序粉尘经3#布袋除尘器净处理后通过15m高排气筒（DA003）排放，细破筛分及干抛尾工序粉尘经4#布袋除尘器处理后通过15m高排气筒（DA004）排放；通过设置皮带通廊、原料仓进料口设置雾化喷咀等措施控尘；通过洒水、清扫、车辆冲洗控制交通运输扬尘。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。洗选废水分别经浓缩池浓缩后，溢流液泵至回用水池（二级沉淀池），再泵至高位水池生产回用；底流通过已有的尾矿输送管道送至盐边千帆拉扯沟尾矿库澄清后，返回高位水池用于选矿。车辆冲洗废水分别经洗车废水沉淀池收集后循环利用；一车间生活污水经已有的化粪池+一体化生化处理装置+紫外线消毒处理后作为洗选用水，二车间生活污水依托盐边千帆选厂已有的化粪池+一体化生化处理装置+紫外线消毒处理后作为盐边千帆选厂洗选用水。初期雨水经收集处理后作为选矿用水。严格落实危废暂存间、柴油罐区、润滑油储存间及机修室地坪等采取重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目噪声通过选用低噪设备、润滑保养、消声、安装减震垫、合理布局等措施降低噪声对环境的影响。

- （五）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目脱水后精尾矿送盐边千帆选厂千帆矿业综合利用重选精尾矿项目作为生产原料使用；沉淀池污泥与浓缩后粗尾矿通过已有尾矿管道送至盐边千帆拉扯沟尾矿库堆存；除尘清灰返回生产工序作为生产原料；更换的废衬板、废钢球外售废品收购站；废紫外线灯管、废润滑油、废油桶、化验室废液、含油手套和棉纱等危险废物经分类收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾经垃圾袋收集后由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年9月30日