攀枝花市生态环境局  凉山州生态环境局

关于金沙江乌东德库区库尾航道整治工程环境影响报告书的批复

攀枝花市交通投资开发有限公司：

你公司《金沙江乌东德库区库尾航道整治工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目实施地点涉及攀枝花市仁和区、盐边县和凉山州会理市境内，上起攀枝花市金沙江与雅砻江交汇处，下迄攀枝花市仁和区平地师庄（攀枝花市与云南省交界处），全长约78公里，其中50公里属于攀枝花市与凉山州共管河段，航道等级目标为内河Ⅲ级航道。 主要建设内容包括疏浚工程，涉及大鲊石滩等13个滩险25个点位，疏浚工程量173.1万立方米；清炸礁工程，涉及三堆子石滩等7个碍航滩险18个点位；凿岩工程，涉及岩羊河滩2个点位；护滩工程，对大鲊石滩等3处右岸边滩进行护滩，护岸长度3145m。配套建设迤资航道工作站、拉鲊航道工作站、阿基鲁公共锚地以及航标工程、信息化工程、环保工程等。项目总投资77116.08万元，其中环保投资1397.66万元。

二、交通运输部规划设计院受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制项目环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家现行产业政策，选址符合有关规划和生态环境分区管控要求，在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境角度可行，攀枝花市生态环境局和凉山州生态环境局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设和运营应做好以下工作：

（一）严格落实各项生态保护措施。施工期，进一步优化工程设计方案，严格控制施工范围，减轻工程建设对沿线鱼类索饵、产卵、栖息场所的影响，禁止在生态保护红线和猕猴自然保护小区范围内设置临时场地；严格落实岩羊河滩4号疏凿工程和6号凿岩工程涉及金沙江下游干热河谷水土流失敏感生态保护红线的工程措施和保护措施，施工方式和行为不得对生态保护红线的生态环境及功能造成破坏；合理安排施工期和进度，临近大沙坝人工产卵场附近的施工活动应避开产卵期和育幼期；爆破作业选取环保型炸药，严格控制炸药用量，通过少量试爆、钻孔爆破方式，爆破前采用电动驱鱼和闪光灯驱鱼相结合方式，对鱼类和其他行动敏捷的水生动物进行驱赶；有序开展珍稀鱼类的应急救护工作，通过人工增殖放流，补充主要影响鱼类早期苗种资源量；加强施工人员鱼类保护方面的技术指导和专业培训，严禁施工人员利用施工之便非法捕捞野生鱼类；加强施工船舶管理，控制施工船舶数量，减缓船舶螺旋桨对鱼类和珍稀保护水生生物的扰动和机械损伤；按要求开展水生生物资源实时监测、区域鱼类资源监测、区域水生生境监测，确保生态保护和恢复措施落实有效。运营期，合理设置禁止鸣笛标志，控制施工船舶鸣笛和高音喇叭的使用，控制船舶噪声对猕猴自然保护小区内动物的影响；在水土流失敏感生态保护红线区和大沙坝人工产卵场航段设置警示牌，提醒过往船舶减速慢行、加强保护。

（二）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，陆域施工现场周边应设置硬质围挡（高度不应低于2.5m），围挡上部设置喷雾装置，临时堆土采用篷布遮盖；各施工区域出入口设置洗车装置，严禁车辆带泥上路，及时清扫洒落的尘土，保持施工现场清洁；施工场地、便道、散装物料及施工临时堆土装卸过程，采取防风遮挡、洒水降尘等措施控尘；禁止使用超标燃油机械及运输车辆，加强施工船舶、施工机械的保养，确保正常运行。运营期，加强船舶管理，禁止大气污染物排放状况不良的船舶进入航道从事运输活动。

（三）严格落实各项水污染防治措施。施工期，底泥疏浚采用抓斗式挖泥船，采取钻孔爆破和水下凿岩的方式进行清礁，减少水下工程悬浮物产生；在四川博鑫铜业有限公司取水口周边布设防污屏，减少疏浚作业时悬浮物对取水口水环境质量的影响；施工船舶含油污水由施工单位收集后，全部交由第三方污油水回收单位集中处置；陆域施工场地生产废水经沉淀后用于场地洒水降尘；生活污水依托周边既有化粪池处理后用作农肥。运营期，强化航道河水环境保护，严禁废水、废渣及有毒有害物质排入水体；船舶油污水和生活污水集中收集后全部委托具有相应资质的接收单位处置；航道工作站生活污水经一体化污水处理设备处理后，用于绿化灌溉及洒水降尘。

（四）严格落实各项固体废弃物污染防治措施。施工期，整治工程产生的固废通过泥驳运至马店沟口作业区临时码头，采用汽车运至疏浚、清礁砂石临时堆场；建筑垃圾尽量回收利用，无法利用部分运至市政部门指定地点堆存；炸礁工程产生的弃渣堆放至可研报告设置、水保方案认可的陆上弃渣场或水下弃渣区；施工人员产生的生活垃圾由环卫部门统一清运处置。运营期，航道工作站产生的废机油、废抹布、手套等危险废物暂存后，定期交由有资质的单位处置；航道工作站、锚地和船舶的生活垃圾经收集后交由环卫部门处置。

（五）严格落实各项噪声治理措施。施工期，实施分段炸礁，避免多点同时爆破造成冲击波、噪声叠加；通过选用低噪声机械设备、定期保养和维护、合理安排施工时间（禁止夜间施工）、合理布局等措施，确保区域声环境质量达标；合理规划运输时段和运输路线，尽量避开村庄，无法避让时应设限速和禁鸣标志，避免交通运输噪声扰民。运营期，禁止噪声达不到船检要求的船舶进入航道从事运输活动；船舶在经过敏感目标航道段禁止夜间鸣笛，鲊石航段处沿岸布设限速、禁鸣警示牌，降低船舶噪声对沿线居民的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。按要求制定和完善项目突发环境事件应急预案，严格落实各项环境风险防范与应急措施，配备必要的应急物资和装备，相关风险防范要求和应急措施应纳入预案，做好与地方政府及其相关部门、海事等相关应急预案的衔接和联动，并按相关规定报送有关部门备案。严格落实备案后的应急预案，按规定开展必要的培训、宣传和演练，适时进行修订与完善。一旦发生溢油等事故，应立即启动相关预案，妥善应对。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的有关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。在省控自动监测站点（迤资站）上游1000米、下游100米范围内组织开展各类施工、工程治理前，按程序向属地生态环境部门履行报备手续。

五、你公司应落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理制度，加强生态环境管理，推进各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将优化和细化后的各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。制定并落实施工期和运营期生态环境跟踪监测方案，根据结果不断优化各项生态环境保护措施。工程完工后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。适时组织开展环境影响后评价。项目在实施中必须依法严格执行环保“三同时”制度。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请攀枝花市生态环境保护综合行政执法支队、凉山州生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市仁和生态环境局、攀枝花市盐边生态环境保护局、凉山州会理生态环境局加强对该项目的监督管理。

你单位应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告书送达攀枝花市仁和生态环境局、攀枝花市盐边生态环境保护局、凉山州会理生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局         凉山州生态环境局

2024年12月9日