攀枝花市生态环境局

关于攀枝花安宁矿业有限公司潘家田铁矿

露天转地下开采工程环境影响报告书的
批复

攀枝花安宁矿业有限公司：

你公司《潘家田铁矿露天转地下开采工程环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 潘家田铁矿位于攀枝花市米易县撒莲镇回箐村，现有矿山为露天开采，矿区面积3.9842km2，设计生产能力600万t/a工业矿石。本项目待现有露天矿山开采至终了境界后随即转入地下开采，地下开采范围为1660m～1020m之间露天最终境界外的矿体，以及1660m以上露天开采后的部分挂帮矿。项目设置矿石拟开采区1个，采矿方法为自然崩落法和无底柱分段崩落法，设置斜坡道、主井、混合井、进风井、回风井及配套的工业场地，并配套建设相关环保及公辅设施。项目实施后，年开采规模600万t/a，开采服务年限为29年（不含基建），巷道掘进废石送大田湾排土场处置。项目总投资247042万元，其中环保投资为1259万元。

四川云环环保服务有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，规划选址符合《四川省矿产资源总体规划（2021－2025）》《攀枝花市矿产资源总体规划（2021－2025年）》和生态环境分区管控相关要求。在严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》要求，加强建设期和运营期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员；认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各类设施稳定运行及污染物稳定达标排放。强化环境管理，杜绝事故污染，确保环境安全。

（二）严格落实建设期污染防治措施和生态保护措施，强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间、布置施工场地，优化施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，开展现排土场及原露天采场采空区生态修复工作。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目主井矿石仓废气通过一套除尘器处理后，由31m高排气筒排放；地表转载皮带受料点通过“集气罩+滤筒式除尘器”处理后，由31m高排气筒排放；混合井废石仓废气经滤筒除尘器处理后，由25m高排气筒排放；主井和混合井箕斗卸料处以及地表废石仓卸料处设置干雾抑尘系统控制无组织颗粒物，通过湿法作业、加强洒水频次等措施控制。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目初期雨水经雨水收集地沟收集至雨水收集池处理沉淀后送四川安宁铁钛股份有限公司综合利用和矿区绿化；地下矿井涌水经收集后提升至地表坑内水处理站处理后优先用于采场生产，剩余部分送四川安宁铁钛股份有限公司作为生产补水；车辆冲洗废水及道路冲洗废水，经沉淀池处理后，循环使用。生活污水依托四川安宁铁钛股份有限公司一车间生活区污水处理设施处理后用于矿区道路洒水或矿区绿化。

（五）严格落实运营期各项固废处置措施。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，加强固体废物环境管理，严格按有关技术规范和规定落实各项防范措施，依法分类妥善处理，避免二次污染。项目废石（巷道掘进）暂存于地表废石仓，汽车运输至大田湾排土场处置；采矿废石送至四川安宁铁钛股份有限公司选厂综合利用；洗车废水沉淀池污泥送至大田湾排土场处置；地表坑内水处理站污泥送至四川安宁铁钛股份有限公司选厂综合利用；地表矿石仓除尘灰定期收集，部分送四川安宁铁钛股份有限公司选厂综合利用，部分送至大田湾排土场处置；废矿灯统一收集贮存，返回生产厂家；废钻头钻杆经收集后定期外售给废品收购站。生活垃圾经统一袋装收集后，送指定垃圾收集点由环卫部门统一清运处置。项目产生的废润滑油、废液压油、废机油、废油桶及含油手套、棉纱等分类暂存于危废暂存间，交有相应资质的单位处置。

（六）严格落实运营期各项噪声防治措施。项目通过选用低噪声设备、厂房隔声、合理布置、基座减振、加消声装置等措施降低噪声对周围环境的影响。结合生态环境特点，优化爆破作业方式、时间，合理安排厂区高噪声源位置，控制和减少对生态环境的影响。采取控制车速、禁止鸣笛、加强车辆保养和管理、道路维修和保养等措施控制车辆运输噪声。

（七）严格落实各项地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，对地表坑内水处理站等区域进行重点防渗；危废暂存间和井下危废暂存点通过地面防渗，设置防渗漏托盘等方式防止污染地下水环境。设置监测井，定期对地下水水质进行监测。

（八）严格落实生态保护措施。按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651－2013）相关要求，根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的林地等及时采取生态修复措施。矿山服务期满后，封闭矿坑，拆除工业场地所有建构筑物及各类公辅设施设备，清理平整场地；按照土地复垦要求进行复垦，对迹地进行覆土绿化，采取乔、灌、草相结合生态恢复方式，植被应采用当地适生物种，确保生物安全；加强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率。

（九）高度重视环境风险防范工作。高度重视并不断强化环境风险防控工作，严格执行各项生产操作规范，加强设备设施运行管理和维护保养，切实有效防范环境风险。按要求更新完善突发环境事件应急预案，明确应急组织、监测预警、应急响应、应急处置、应急保障等内容，强化培训演练，并与政府、相关单位间建立完善环境风险应急体系。若发生突发环境事件，应按规定第一时间报告，并及时、妥善处置。

（十）严格落实环境监测要求。按照排污单位自行监测技术指南以及报告书提出的环境管理和监测计划，制定并落实项目污染物排放和周边环境质量自行监测方案。按相关要求做好环境信息公开工作，定期向社会公布运行基本情况和污染物排放数据，接受公众监督。

（十一）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十二）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的相关要求落实。

三、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记，落实相关环境管理要求，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

五、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变化的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评批复文件批复之日起，如工程超过5年方决定开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年12月16日