攀枝花市生态环境局

关于攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司

纳米二氧化钛制备技术工程研究

环境影响报告表的批复

攀钢集团攀枝花钢铁研究院有限公司：

你公司《纳米二氧化钛制备技术工程研究环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉，经研究，批复如下。

- 项目位于攀枝花东区高新技术产业园区流沙坡片区现有纳米材料实验室范围内，对原有纳米TiO2试验线进行技术改造，新增汽车漆、化妆品用纳米粉体试验制备工区，

以精制四氯化钛为试验原料，直接水解生产纳米TiO2试验品，同时对试验生产线进行节能、安全、环保优化技改。试验线技改后，纳米TiO2试验品设计规模保持不变，仍为200t/a，其中汽车漆用纳米粉体试验品100t/a，化妆品用纳米粉体试验品100t/a。大气、水污染物排放量进一步减少，其中大气污染物颗粒物、二氧化硫、氮氧化物分别减少3.05t/a、3.46t/a、0.47t/a，水污染物CODcr、NH3-N分别减少23.18t/a、3.68t/a。项目总投资750万元，其中环保投资100万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告表。“报告表”认为项目符合国家产业政策，选址符合规划及生态环境分区管控要求。在严格落实“报告表”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告表”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告表”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染控制措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（二）严格落实“以新带老”措施。对原料储罐增设储罐尾气吸收槽，对生产废气进行处理并增高排气筒高度，生产废水增加管式过滤器及在线监测系统，增设初期雨水收集池，按照相应重点防渗要求对原料罐区和中间原料罐区进行防渗改造。

（三）严格落实运营期各项大气污染防治措施。四氯化钛、盐酸储罐大小呼吸废气通过碱液吸收后排放；预处理、初品制备废气经“文丘里（碱液）+丝网除沫器”处理后，通过15m排气筒（DA003）排放；化妆品用纳米粉体试验品闪蒸干燥、气粉破碎及汽车漆用纳米粉体试验品气粉破碎粉尘经布袋除尘器处理后，通过15m排气筒（DA001）排放；汽车漆用纳米粉体试验品推板窑焙烧、干燥废气经鲍尔环除尘器处理后，通过15m排气筒（DA002）排放。通过封闭厂房等措施控制包膜剂配制、成品包装过程中产生的粉尘。

（四）严格落实运营期各项水污染防治措施。高含盐废水经高含盐废水储罐收集暂存后，用罐车运至欣宇化工处理；隔膜压滤机10分钟后洗水及滤液、设备冲洗废水、地坪清洁废水、清净下水经收集进入调和池处理后排至小沙坝污水处理厂处理；初期雨水经雨水收集池沉淀后进入调和池处理后排至小沙坝污水处理厂处理；生活经污水经化粪池处理后排至小沙坝污水处理厂处理。严格落实原料罐区、中间原料罐区、危废暂存间、高含盐废水储罐、低含盐废水收集池、清水池、调和池、废水应急池、废水缓冲池、初期雨水收集池等重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（五）严格落实运营期各项噪声防治措施。通过合理布局、设置消声器、基础减振等措施降低噪声对环境的影响。

（六）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。管式过滤渣、布袋除尘器除尘清灰、不合格产品经收集后返回生产工序作原料使用；地面除尘清灰，清水池、低含盐废水收集池、废水缓冲池、二级沉淀池、初期雨水收集池污泥经收集后送周边钛渣冶炼厂做原料使用；管式过滤器废滤袋、布袋除尘器废布袋经收集后外售；纯水净化系统废反渗透膜、废石英砂、废活性炭、废精密过滤元件经分类收集后，由生产厂家回收；废润滑油、含油废手套、废抹布、废油桶、在线监测仪器废液等危险废物经分类收集后暂存现有危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾经收集后由环卫部门统一清运。

（七）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告表”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（八）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（九）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告表”中提出的有关要求落实。

四、“报告表”预测本项目实施后，新增主要污染物排放量为：化学需氧量4.25吨/年、氨氮0.43吨/年。你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，重新申领排污许可证，在调试、投运后做到按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告表”送达攀枝花市东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2024年12月30日