攀枝花市生态环境局

关于四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（采选尾工程）矿山部分

环境影响报告书的批复

四川省钒钛产业投资发展有限公司：

你公司《四川省盐边县红格南钒钛磁铁矿开发利用项目（采选尾工程）矿山部分环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市盐边县，开采境界面积276.79公顷，采用露天方式开采，1490m以上为山坡露采，1490m~1205m为凹陷露采，均采用缓帮采矿—陡帮剥离的组合台阶开采工艺，矿岩运输采用自卸汽车+半移动破碎+胶带开拓运输。主要建设内容包括：新建采矿工业场地，2个半移动式粗碎站（其中1个矿石破碎站、1个低品位矿石和岩石破碎站），胶带运输系统（包括矿石运输胶带、低品位矿石和岩石运输胶带、废石运输胶带），配套建设办公生活区、岩石预分场、曹家沟排土场、粽叶沟排土场、矿区道路等。项目实施后，开采能力为4000万吨/年，矿山服务年限20年。项目总投资1421073.19万元，其中环保投资18270万元。

二、四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司受你公司委托开展环境影响评价。项目建设总体符合国家产业政策，符合《攀枝花市矿产资源总体规划（2021－2025年）》和攀枝花市生态环境分区管控有关要求。在严格落实“报告书”提出的生态环境保护对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行中应做好以下工作

（一）严格按照《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）要求，加强建设期和生产期环境保护工作，优化开采工艺设计及设备选型，落实环保投资及各项污染防治设施建设，明确单位内部环境管理机构、人员。认真履行环境保护“三同时”制度，加强各类设施的运行维护管理，确保各类设施稳定运行及污染物稳定达标排放。

（二）落实建设期污染防治措施和生态保护措施，施工活动应控制在征地范围内，严格控制临时占地及施工作业范围，做好施工弃渣、废石的处置和综合利用。强化施工期环境管理，结合周围敏感点分布，合理安排施工时间、布置施工场地，优化施工方式，采取有效措施降低施工期噪声、扬尘、废水等对周围环境的影响。加强对施工人员的生态保护教育，严禁捕猎野生动物，施工结束后对临时占地进行迹地恢复，种植乡土物种。

- （三）严格落实各项大气污染防治措施。加强生产过程管理，规范操作，确保废气达标排放。露天开采粉尘通过湿式钻孔凿岩、钻机配备干式捕尘器、工作面喷雾洒水降尘、作业场地定期清扫，在开采边界设置可移动围挡或防尘网、喷雾降尘系统等措施控制；铲装过程扬尘通过降低装料斗高度、喷雾洒水、避免在大风天气作业等措施控制；爆破粉尘通过采用多排垂直深孔微差松动爆破，对爆破作业场所、爆堆等进行喷雾洒水降尘控制。胶带运输扬尘通过密闭运输胶带，转运站采用“全密闭+微雾抑尘”措施控尘；矿石半移动破碎站、低品位矿石和岩石半移动破碎站粉尘通过“集气罩+旋风+脉冲袋式除尘器”处理后经26m高排气筒排放，通过微雾抑尘措施降低粉尘的无组织排放；岩石预分场筛分、中碎车间粉尘通过“集气罩+旋风+脉冲布袋除尘器”处理后经31m高排气筒排放，转运车间粉尘通过“集气罩+脉冲布袋除尘器”处理后经31m高排气筒排放，通过封闭车间、微雾抑尘措施降低粉尘的无组织排放。矿石临时堆场通过设置洒水喷雾装置、表面覆盖防尘网、四周设置挡风抑尘网；曹家沟排土场通过堆体表面拍实、洒水降尘、喷洒抑尘剂、覆盖防尘网；粽叶沟排土场通过堆体表面拍实、喷洒抑尘剂、覆盖防尘网、周边道路及靠近居民区设置可移动围挡或防尘网、喷雾等措施控尘。通过加强路面维护、定期洒水和道路清扫、出厂车辆冲洗、封闭运输等措施控制道路运输扬尘。食堂油烟经食堂油烟净化器收集处理后经专用风管引至楼顶排放。

按报告书要求在矿石破碎站、低品位矿石和岩石破碎站、露天采场、粽叶沟排土场、曹家沟排土场、运输胶带曹家沟转运站和运输胶带粽叶沟转运站边界外设置50m，岩石预分场边界外设置100m卫生防护距离，采取有效措施控制和减小无组织排放粉尘对周围环境的不利影响。该卫生防护距离范围现无人居分布，2今后在卫生防护距离范围内2不得新建学校、医院、居住区等敏感建筑。

（四）严格落实各项水污染防治措施。在进入凹陷露采（第11年）之前，采场涌水和淋溶水经涌水沉淀池沉淀后全部用于矿区生产用水和绿化用水，在进入凹陷露采后，剩余部分泵至选厂高位水池回用于选厂使用；排土场淋溶水经“排渗盲沟+淋溶水收集池”收集后用于排土场降尘用水和绿化用水，剩余部分泵至涌水沉淀池后进行回用；车辆冲洗废水收集沉淀后循环使用；食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并经“预处理池+一体化污水处理设施”处理后用于绿化；破碎站、岩石预分场、排土场分别设置移动式公厕，污水定期通过槽车运至采矿工业场地污水处理设施处理；采矿工业场地初期雨水经初期雨水池收集沉淀后回用于采矿生产用水。

（五）严格落实各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、封闭厂房、合理布置、安装减震器和隔声门窗等措施降低噪声对环境的影响；车辆运输噪声通过禁止鸣笛、减速慢行等措施控制；结合生态环境特点（尤其是野生动物分布及生活习性等情况），优化爆破作业方式、时间，合理安排高噪声源位置，控制和减少对生态环境的影响。

（六）严格落实各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。除尘器除尘灰统一收集运至岩石预分场使用，开采废石及岩石预分后废石、沉淀池污泥运至粽叶沟排土场，废钻头钻杆、废衬板、废胶带集中收集后外售废品回收站。废矿物油、废铅蓄电池、废机油滤芯、废油桶和废弃的含油抹布分类收集暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。生活垃圾集中收集后定期交由当地环卫部门统一处理。加强对各种固体废弃物的收集、暂存、转运、处置及综合利用过程的管理，采取有效、可靠的防范措施，防止产生二次污染。

（七）严格落实地下水污染防治措施。按照相关要求，落实分区防渗措施，对采场涌水沉淀池和高位水池、粽叶沟排土场淋溶水收集池和高位水池、曹家沟排土场淋溶水收集池、初期雨水池、车辆冲洗废水收集池、隔油池、加油站、机电修理车间、汽车保养及停车间、危废暂存间等区域进行重点防渗。严格按报告书要求设置地下水跟踪监测井，定期对地下水水质进行监测，防止污染地下水。

（八）严格落实生态保护措施。按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651－2013）要求，根据不同时段（建设期、生产期、矿山服务期满后）分别落实生态恢复措施，对破坏的草地、林地及时采取生态修复措施。矿山服务期满后，应结合区域环境特点，对矿区、排土场、运输道路、工程建设等区域进行生态恢复，植被恢复应首选当地乡土物种，就地开展原生植物移栽，促进植被尽快恢复。加强生态监测和复垦植被管护，保证植被恢复的成活率。

（九）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，切实有效防范环境风险；制定完善的环境风险应急预案，控制和减小环境风险，确保环境安全；严格落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（十）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十一）鉴于项目开采阶段服务年限较长，建设单位应适时开展环境影响后评价，充分了解各项环保措施效果及环境影响情况，及时进行整改优化。3

（十二）其他应注意的事项按照国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。建设过程中须开展工程环境监理工作，确保各项环境保护措施的有效落实。3

五、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

六、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年1月24日