攀枝花市生态环境局

关于四川安宁铁钛股份有限公司对箐沟

尾矿库建设项目环境影响报告书的批复

四川安宁铁钛股份有限公司：

你公司《对箐沟尾矿库建设项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉。经研究，批复如下。

一、项目位于攀枝花市米易县得石镇对箐沟，新建1座尾矿库，占地面积260公顷，总坝高199米，总库容1.1亿m3，有效库容9800万m3，设计服务年限25.8年。尾矿库采用中线法筑坝，建设初期坝1个，采用不透水土石坝，轴线处标高1292m，坝顶标高1380m，坝高88m，坝轴线长222m；拦砂坝采用碾压堆石坝结构，坝顶标高1275m；建设截渗坝1座，坝顶标高1222m，坝高3m；堆积坝采用中线式尾矿筑坝法，堆坝高度111m，最终堆积标高1491m，建设絮凝剂制备车间1座、尾矿输送泵站1座，配套建设排渗、防渗、渗水回收、清污分流、排洪系统以及尾矿库输送、回水管线（输送管道长度约8.3km，回水管道总长度约9km）等设施。项目总投资87683万元，环保投资3138.5万元。

二、四川云环环保服务有限公司受你公司委托开展环境影响评价。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合当地规划和生态环境分区管控有关要求，在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应重点做好以下工作

（一）加强环境保护管理，落实生态环境保护主体责任，建立内部生态环境管理体系，明确机构、人员职责和制度，推动各项生态环境保护措施落实。项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。应将各项生态环境保护措施及概算纳入设计以及施工、工程监理等招标文件及合同，并明确责任。

（二）严格落实各项生态保护措施。施工期严格限制施工活动范围，做好施工组织，优化作业安排，进一步减少扰动范围。加强施工管理和员工教育，施工结束后及时清理场地，进行生态恢复。依据尾矿库所在区域的地形环境条件，及时整治平台和边坡，定期监测边坡的位移变形情况。严格按照《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》等相关要求，编制《尾矿库生态环境保护与恢复治理方案》并认真组织实施，加强尾矿库生态环境管理，推进尾矿库运营期和闭库期生态环境保护与恢复治理。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，土石方开挖、库内料场取料、填筑及装卸通过设置设移动式喷水软管和移动式射雾器控制；表土临时堆场扬尘通过四周设土袋挡土墙，对堆场表面覆盖彩条布等措施控制无组织粉尘；采用湿法爆破、设置雾帘喷水防止爆破粉尘外逸、扩散。运营期，尾矿库无组织粉尘通过合理设置干滩长度，多点放矿等方式控制；堆积坝分区轮动摊铺、碾压密实，待作业区采用密目抑尘网或喷洒抑尘剂方式控尘；在坝顶铺设专用喷淋水管网及喷淋水咀，筑坝作业区设雾炮洒水车洒水湿法控尘；尾矿库堆积坝形成后，坡面及时覆土绿化，服务期满对尾矿库区复绿复耕等措施控制。

为控制和减小无组织排放废气对周围环境的影响，报告书在尾矿库库区、尾矿输送泵站和浓密机边界外设置50m卫生防护距离，该卫生防护距离范围内不得新建学校、医院、居住区等敏感建筑。

（四）严格落实各项水污染防治措施。施工期，施工场地雨水、隧洞施工废水、机械和车辆冲洗废水分别收集沉淀后，用于施工场地、爆破作业控尘洒水；安宁河管桥桥墩涉水施工，通过合理设置围堰、合理安排施工时间、做好应急防护等措施控制；桥梁基础施工产生的泥浆和废水经泥浆池和沉淀池沉淀后循环利用不外排；管道试压及冲洗废水用于周边林地、草地灌溉。运营期，尾矿澄清水、渗滤水部分回用于入库尾矿旋流分级、降尘洒水，其余经回水管线返回安宁铁钛选矿二车间高位水池用于选矿。员工生活污水经化粪池预处理后，随尾矿浆进入库区，随库区澄清水一并回用。

（五）严格落实各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。施工期，库区开挖土石方用于初期坝、拦砂坝填筑，表土堆置于尾矿库尾的表土临时堆场，用于后期坝体覆土绿化；库区联络道路开挖土石方除回填利用外，多余部分就近在道路周边凹坑、荒地平整利用，洒草籽绿化；管线隧洞弃渣堆存于项目设置的4个土石堆场，施工结束覆土绿化；建筑垃圾分类回收，交废品收购站处理，不能回收的送至市政指定的建筑垃圾处置场统一处理。运营期，各废水收集池底泥经脱水后送尾矿库堆存。员工生活垃圾由垃圾桶收集后送附近集镇垃圾房，环卫部门统一处置。项目产生的废润滑油、废油桶等分类暂存于危废暂存间，后交有相应资质的单位处置。

（六）严格落实各项噪声防治措施。施工期噪声通过合理布局、合理安排施工时间、采用深孔爆破等措施控制。运营期通过采取合理布局、选用低噪设备、基础减振、润滑保养、泵房隔声等措施确保厂界噪声达标。

（七）严格落实各项地下水污染防治措施。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）要求，落实库区、渗滤液收集池、集中回水池、矿浆中转池、回水坝等区域的防渗要求，防止污染地下水和土壤环境，并按要求开展地下水跟踪监测。

（八）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项环境风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，加强尾矿库的巡检，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，提升环境保护管理水平，确保污染物稳定达标排放。

（九）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（十）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

- 四、项目应根据《尾矿污染环境防治管理办法》和《关于印发攀枝花市尾矿库、工业渣场渗滤液环境管理的指导意见的通知》（攀环督察办发〔2021〕104号）要求，做好尾矿库环境管理。项目开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。

五、项目必须严格执行排污许可制度，调试排污前申领排污许可证或进行排污登记，落实相关环境管理要求，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市米易生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

八、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市米易生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年3月12日