攀枝花市生态环境局

关于攀枝花市汇杰工贸有限责任公司技改

扩能、超细粒钛回收项目环境影响报告书的批  复

攀枝花市汇杰工贸有限责任公司：

- 你公司《技改扩能、超细粒钛回收项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

- 一、项目位于攀枝花东区高新技术产业园区高梁坪片区，在现有铁精矿、钛精矿生产线的基础上进行技改扩能，新建1个超细粒钛精矿生产车间。

铁精矿生产线部分，拆除并更换破碎机、振动筛、高压辊磨机、磁选机等配套设备设施，拆除原选钛尾矿洗选尾砂生产线，新增1条洗砂生产线、球磨机，增设预筛分、预磁选工序。以朱矿排土场干抛尾后的规格矿、太阳湾排土场废弃的表外矿作为原料，采用“三段破碎筛分+高压辊磨+干抛尾→湿法筛选机制砂→预筛分预磁选+三段磨矿（两段球磨+塔磨）+五段磁选”工艺生产铁精矿。

钛精矿生产线部分，拆除螺旋洗砂机、筒式烘干炉、筒式冷却机、煤气燃烧器、磁选机、隔渣筛等设施设备，新增天然气低氮燃烧器、磁选机、隔渣筛、球磨机、球磨磁选机、800组螺旋溜槽等配套设备设施，新建1间螺旋选钛车间，增设螺旋选钛预处理工序。以选铁尾矿（斜板预浓缩后底流）为原料，采用“八段螺旋选钛+烘干+冷却+两段干磁选”工艺生产钛精矿。

新建超细粒钛精矿生产线，新增斜板浓缩池、高梯度强磁机、悬振锥面选矿机等配套设备设施。以选铁尾矿（斜板预浓缩后溢流）为原料，采用“四段浓缩+强磁磁选+悬振锥面选矿”工艺生产超细粒钛精矿。

- 项目建成后，年处理朱矿排土场规格矿235万t、太阳湾排土场表外矿100万t，年产铁精矿54万吨、钛精矿8万吨、超细粒钛精矿1万吨，副产机制砂120万吨。物料堆场及生产车间、办公楼等生产生活设施利旧。项目总投资6000万元，环保投资186万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。“报告书”认为项目符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的防治环境污染对策和措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设与运行中应重点做好以下工作：

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。落实“以新带老”措施，确保项目现有环境问题整改到位。

（二）严格落实运营期各项大气污染防治措施。项目物料堆场封闭，通过设置射雾器+雾化喷咀等措施控制扬尘；铁精矿生产线破碎筛分、高压辊磨、干抛尾工序颗粒物经“超声除雾器+布袋除尘器“处理后，通过15m高排气筒排放；钛精矿生产线烘干废气经“低氮燃烧+旋风除尘器+布袋除尘器+喷淋脱硫塔”处理后，通过15m高排气筒排放；钛精矿干选生产线冷却、筛分及中转，干磁选、包装及中转颗粒物经布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放。

（三）严格落实运营期各项水污染防治措施。项目区域实行“雨污分流”，初期雨水经收集沉淀后回用于生产；各堆场渗滤水经渗滤水收集池收集，返回高位水池回用于生产；

铁精矿厢式压滤机压滤水、超细粒钛精矿盘式过滤机过滤水、选钛尾矿浆浓缩溢流液经回用水池返回高位水池回用于生产；浓缩池底流经收集送至丰源尾矿库澄清后，返回厂区高位水池回用于生产；喷淋废水、干选车间地坪冲洗废水经经沉淀池处理后循环使用；冷却筒冷却废水中定期更换水直接作为选矿用水，其余冷却废水经冷却水池收集冷却后，循环利用；洗车废水经收集池收集后返回尾矿浓缩池沉淀处理，作为选矿用水；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置+紫外线消毒后用于选矿。严格落实危废暂存间、润滑油存储间、柴油罐区、机修间等区域的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤环境。

（四）严格落实运营期各项固废处置措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行合理、规范处置。项目尾矿进入尾矿输送管道，全部送至丰源尾矿库堆存。除尘清灰经收集后，返回生产工序，作为生产原料。沉淀池池底污泥经打捞晾晒后返回生产工序，作为生产原料。脱硫石膏渣收集至脱硫石膏渣临时堆区后外售。危废（废润滑油、废油桶、化验室废液、含油手套和棉纱、废紫外线灯管）经分类收集后，分类暂存于危废暂存间，定期交由资质单位收集处置。生活垃圾交环卫部门统一清运处置。

（五）严格落实各项噪声防治措施。通过选用低噪声设备、安装减震垫，润滑保养，合理布局，并采取隔声、消声等措施降低噪声对周围环境的影响。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其它应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”中提出的有关要求落实。

四、“报告书”预测本项目实施后，全厂主要污染物排放量为SO212t/a、NOx3.73t/a，你公司在生产运营中应严格落实总量控制要求。

五、项目须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关管理规定，向我局重新申领排污许可证，不得无证排污和不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

六、项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

七、请市生态环境保护综合行政执法支队和东区生态环境局负责开展该项目的 “三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达东区生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年5月7日