攀枝花市生态环境局

- 关于盐边县鼎盛矿业有限责任公司鼎盛

- 45万吨低品位难处理矿部分生产线升级改造

- 项目环境影响报告书的批复

- 盐边县鼎盛矿业有限责任公司：

- 你公司《鼎盛45万吨低品位难处理矿部分生产线升级改造项目环境影响报告书》（以下简称“报告书”）收悉，经研究，批复如下。

一、项目位于盐边县新九工矿区，由于使用原料调整，企业在现厂区红线范围内对1号、2号生产线进行改建，新建1条3号线。1号生产线拆除重建破碎筛分厂房，改建磨选厂房为精选提质厂房，新建磨选厂房。拆除喷淋塔、颚破、圆锥破、筛分机、球磨机、200组螺旋溜槽等设施设备，新增破碎机、筛分机、干抛机、制砂机、3645型球磨机、塔磨机、330组螺旋溜槽、真空过滤机等设备。采用三段破碎筛分、干抛尾→湿法筛洗砂石→两段球磨一段塔磨五段磁选一段品位提升选铁→七段螺旋溜槽选钛工艺，年处理攀钢矿业公司抛尾低品位钒钛磁铁矿（规格矿）75万吨，年产铁精矿12.5万吨、钛中矿1.5万吨，副产机制砂1.5万吨、碎石13.5万吨。

2号生产线拆除喷淋塔，新增干抛机、筛分机、制砂机、螺旋洗砂机、高梯度磁选机、过滤机等设备。采用四段破碎筛分、干抛尾→湿法筛洗砂石→两段球磨四段磁选一段品位提升选铁→七段螺旋溜槽选钛工艺，年处理红格矿区（龙蟒矿山等，不含红格南矿）抛尾低品位钒钛磁铁矿（规格矿）75万吨，年产铁精矿12.5万吨、钛中矿1.5万吨，副产机制砂1.5万吨、碎石13.5万吨。

新建1条球磨选铁螺旋选钛生产线（3号生产线），采用三段破碎筛分、干抛尾→湿法筛洗砂石→两段球磨一段塔磨四段磁选一段品位提升选铁→七段螺旋溜槽选钛工艺，年处理攀钢矿业公司、红格矿区（龙蟒矿山等，不含红格南矿）抛尾的低品位钒钛磁铁矿（规格矿）90万吨，年产铁精矿15万吨、钛中矿2万吨，副产机制砂1.8万吨、碎石16.2万吨。

项目改建后，年处理低品位钒钛磁铁矿（规格矿）240万吨，年产铁精矿40万吨（产量不变，TFe品位由54%提升至55%）、钛中矿（产量不变，TiO2品位由36%提升至38%）5万吨，增加副产机制砂4.8万吨、碎石43.2万吨。项目总投资12000万元，环保投资253万元。

二、四川英皓环境工程有限公司受你公司委托对该项目开展环境影响评价，编制环境影响报告书。项目建设总体符合国家产业政策，选址符合园区规划、规划环评和生态环境分区管控要求。在严格落实“报告书”提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目污染物达标排放，认真落实环境风险防范措施的前提下，该项目的建设从生态环境保护角度可行，我局原则同意“报告书”的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你公司应严格按照“报告书”中所列项目的建设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和运行，以确保项目对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

三、项目建设及运行中应做好以下工作

（一）严格落实施工期各项污染防治措施。加强施工期环境管理，采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。严格落实“以新带老”措施，确保原有项目存在的环境问题整治到位。

（二）严格落实并优化大气污染防治措施。原料堆场、破碎料场粉尘通过设置移动式射雾器+雾化喷嘴、封闭厂房等措施控制；给料仓和磨矿仓粉尘通过设置雾化喷嘴、封闭料仓控制；破碎、筛分、干抛尾工序粉尘分别通过半密闭罩/密闭罩/密闭小室+抽尘支管+布袋除尘器处理后，通过15m高排气筒排放；车间外皮带设置封闭的皮带通廊，通过道路清扫、洒水、车辆冲洗、运输车辆加盖篷布等措施控制道路运输扬尘。

（三）严格落实并优化水污染防治措施。完善厂区“雨污分流”和废水收集系统，强化生产废水和初期雨水的收集处理。初期雨水经雨水收集池收集沉淀处理后，泵至高位水池作为选矿用水；项目1号、2号生产线选钛尾矿浆、洗砂废水经浓缩斗收集浓缩后，底流经尾矿浓缩池收集压干机压滤脱水后，与浓缩斗、尾矿浓缩水溢流液泵至高位水池用于选矿；3号生产线选钛尾矿浆经浓缩斗收集浓缩后，溢流水与洗砂废水经尾矿浓缩池收集浓缩，浓缩斗和尾矿浓缩池底流进入螺旋溜槽扫选、压干机压滤；尾矿浓缩池溢流水和压干机压滤水泵至高位水池用于选矿；过滤机过滤水、堆场渗滤水泵至高位水池用于选矿；洗车废水经收集池收集后循环利用；生活污水经化粪池+一体化生化处理装置+紫外线消毒后用于选矿。严格落实危废暂存间、柴油库房、润滑油存储间、应急水池、机修间的重点防渗措施，防止污染地下水和土壤。

（四）严格落实并优化噪声污染防治措施。项目通过选用低噪设备、润滑保养、合理布局、基座安装减震垫、风机进出口设置消声器等措施降低噪声对周围环境的影响。

（五）严格落实并优化固体废物污染防治措施。按照“减量化、资源化、无害化”原则进行规范处置。项目尾矿（含沉淀污泥）扫选出的精尾矿脱水后送盐边县千帆矿业有限公司千帆矿业综合利用重选细微粒级尾矿项目作为生产原料使用；扫选后的粗尾矿经压滤后暂存于尾矿中转场，一部分运至盐边县平越钒钛有限公司平越现有选钛生产线技改升级项目作为生产原料使用，剩余部分运至鼎盛大箐沟工业弃渣场。除尘清灰返回生产工序作为生产原料使用；更换的废衬板、废钢球、废皮带外售废品收购站。废紫外线灯管、废润滑油、废油桶、含油手套和棉纱等危险废物经分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由资质单位收集处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，送附近垃圾收集点，由环卫部门统一清运处置。

（六）高度重视环境风险防范工作。严格落实“报告书”提出的各项风险防范措施，保证出现事故能得到及时、有效处理，强化环境风险管理工作，确保环境安全。严格规范排污口建设，落实环境监测计划，建立健全环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强污染治理设施的日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放。

（七）加强公众参与。项目在建设及运行管理中，应根据公众的反映，进一步加强与公众的沟通，以适当、稳妥、有效的方式，切实做好宣传、解释、维稳工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，避免因公众参与工作落实不到位、相关环保措施不落实，导致环境纠纷和社会稳定问题。

（八）其他应注意的事项按国家相关法律法规和“报告书”提出的相关要求落实。

四、项目必须严格执行环保“三同时”制度和排污许可制度，调试排污前必须按照国家排污许可证有关规定，向我局申领排污许可证或进行排污登记，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，必须按规定程序开展竣工环境保护验收，验收合格后方可投入使用。

项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。自环评文件批准之日起，超过5年方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

五、请市生态环境保护综合行政执法支队和攀枝花市盐边生态环境局负责开展该项目的“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

六、你公司应在收到本批复15个工作日内将批准后的“报告书”送达攀枝花市盐边生态环境局备案，并接受各级生态环境主管部门的监管。

攀枝花市生态环境局

2025年4月29日