2026 年 1—5 月全省地表水 、环境空气

质量状况简报

一、地表水环境质量状况

# （ 一）全省地表水国、省考断面水质情况

全省 151 个国考断面中，144 个断面达到Ⅲ类及以上，好Ⅲ水质比例 95.4%。其中， Ⅰ 类断面 23 个， 占 比 15.2%； Ⅱ类断面 82 个， 占比 54.3%； Ⅲ类断面 39 个， 占 比 25.8%； Ⅳ类断面6 个，占 比 4%； Ⅴ类断面 1 个，占 比 0.7%。120 个省考断面中， 118 个断面达到Ⅲ类及以上，好Ⅲ水质比例 98.3%。其中， Ⅰ 类断面 20 个， 占比 16.7%； Ⅱ类断面 65 个， 占比 54.2%； Ⅲ类断面 33 个， 占 比 27.5%； Ⅳ类断面 2 个， 占 比 1.7%。

# （二）主要河流、重点湖库水质情况l

雅砻江、安宁河、赤水河、大渡河、青衣江、涪江、琼江、渠江、黄河 9 条流域国、省考断面好Ⅲ水质比例均为 100%。沱江、长江（金沙江）、岷江、嘉陵江好Ⅲ水质比例分别为 96.2%、 95.3% 、94% 、92%。

邛海、泸沽湖、紫坪铺水库、二滩水库、白龙湖、沉抗水库、葫芦口水库为贫营养，鲁班水库、三岔湖、双溪水库、升钟水库、花湖、兴隆湖为中营养。

# （ 三）市（ 州）水生态环境质量考核指标情况

泸州、德阳、乐山、广安、眉山 5 市水质与年度目标存在差距。其中，岷江流域茫溪河茫溪大桥、体泉河体泉河 口，长江（金沙江）流域大陆溪四明水厂，嘉陵江流域南溪河摇金 4 个断面水质未达Ⅲ类目标； 沱江流域白鱼河白云村断面水质未达Ⅳ类目标。

成都、眉山、乐山、宜宾岷江干流出境断面总磷浓度分别为0.129mg/L 、0.080mg/L 、0.071mg/L 、0.077mg/L，较 2025  年 1 —5 月下降 8.51% 、1.23% 、40.34% 、36.89%。

## 二、环境空气质量状况2

# （ 一）全省环境空气质量考核指标情况

全省 PM2.5 平均浓度为 32.2 微克每立方米，同比下降 13.9%。优良天数率为 86.3%，同比上升 7 个百分点。重污染天数 4 天，同比减少 17 天。

# （二）21 个市（ 州）环境空气质量考核指标情况

PM2.5  浓度改善：阿坝州、 巴中市、甘孜州改善较大，同比分别下降 28.1% 、23.1% 、22.8%。

PM2.5 浓度反弹：凉山州、雅安市同比分别上升 2.5%、2.2%。

2   备注：数据来源为国控站实测数据，采用环境空气质量标准（GB3095-2026）及配套标准，优良天数比率数据未扣除沙尘和高温影响，重污染天数扣除沙尘影响，最终数据以国家审定为准。

— 2 —

优良天数比率改善：遂宁市、眉山市、南充市改善较大，同比分别上升 16.6 、16.6 、12.6 个百分点。

优良天数比率反弹：凉山州同比下降 2.0 个百分点。

重污染天数：广安市 2 天，泸州市 1 天，德阳市 1 天。

# （ 三）21 个市（ 州）SO2、NO2 指标情况

SO2 浓度改善：德阳市、宜宾市、凉山州改善较大，同比分别下降 20.0% 、16.8% 、16.3%。

SO2 浓度反弹：甘孜州、广安市、绵阳市反弹较大，同比分别上升 70.6% 、46.0% 、35.1%。

NO2 浓度改善：资阳市、阿坝州、自贡市改善较大，同比分别下降 24.2% 、22.2% 、22.0%。

NO2 浓度反弹：无。

# （ 四）18 个市所辖县（ 市、区）及经济技术开发区环境空气质量状况3

空气质量较好：石棉县、宝兴县、汉源县、平武县、盐边县、芦山县、乐山市金口河区、荥经县、马边彝族自治县、仪陇县。

空气质量较差：德阳经济技术开发区、丹棱县、成都市金牛区、成都市青羊区、成都高新技术产业开发区、宜宾市南溪区、成都市温江区、屏山县、雅安市名山区、成都市青白江区。

3  备注：环境空气质量状况按照城市环境空气质量六指标（二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、细颗粒物、可吸入颗粒物）综合指数进行评价。

附件：1．2026 年 1—5 月重点湖库营养状态评价结果表2．2026 年 1—5 月全省环境空气质量情况

附件 l

— 5 —

2026 年 1—5 月重点湖库营养状态评价结果表

| 序号 | 湖库名称 | 断面名称 | 断面性质 | 营养状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邛海 | 邛海湖心 | 国考 | 贫营养 |
| 2 | 泸沽湖 | 泸沽湖湖心 | 国考 | 贫营养 |
| 3 | 鲁班水库 | 鲁班岛 | 国考 | 中营养 |
| 4 | 紫坪铺水库 | 跨库大桥 | 省考 | 贫营养 |
| 5 | 三岔湖 | 库中测点 | 省考 | 中营养 |
| 6 | 双溪水库 | 起水站 | 省考 | 中营养 |
| 7 | 二滩水库 | 红壁滩下 | 省考 | 贫营养 |
| 8 | 白龙湖 | 坝前 | 省考 | 贫营养 |
| 9 | 升钟水库 | 李家坝 | 省考 | 中营养 |
| 10 | 沉抗水库 | 沉抗水库 | 省考 | 贫营养 |
| 11 | 葫芦口水库 | 葫芦口水库 | 省考 | 贫营养 |
| 12 | 花湖 | 4 号观景台 | 省考 | 中营养 |
| 13 | 兴隆湖 | 湖心 | 省考 | 中营养 |

— 6 —

附件 2

2026 年 1—5 月全省环境空气质量情况

| 区域 | 市（州） | PM2.5 |  | SO2 |  | NO2 |  | 优良天数比率 |  | 重污染天数 |  | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 实测值 （%） | 同比2025 年（百分点） | 重污染天数 | 同比 2025年（天） |  |
| 成都平原地区 | 成都 | 38.6 | -3.0% | 4.7 | 6.8% | 24.4 | -l4.4% | 82.l% | 6.6 | 0 | -2 | 8.04 |
|  | 德阳 | 4l.9 | -l0.7% | 4.0 | -20.0% | 22.7 | -l5.6% | 73.5% | 6.6 | l | -l | 8.22 |
|  | 绵阳 | 34.3 | -l6.3% | 7.7 | 35.l% | 22.0 | -l3.0% | 82.8% | 5.3 | 0 | 0 | 7.35 |
|  | 遂宁 | 30.l | -20.6% | 7.3 | -3.9% | l9.2 | -l8.6% | 90.l% | l6.6 | 0 | -l | 6.50 |
|  | 乐山 | 38.l | -ll.6% | 5.6 | -8.2% | 2l.6 | -8.5% | 82.8% | 9.3 | 0 | 0 | 7.69 |
|  | 眉山 | 34.6 | -2l.7% | 7.8 | ll.4% | 23.6 | -2l.6% | 84.8% | l6.6 | 0 | -3 | 7.78 |
|  | 雅安 | 32.0 | 2.2% | 6.l | 7.0% | l2.9 | -2l.3% | 85.4% | l.3 | 0 | 0 | 6.36 |
|  | 资阳 | 37.7 | -l3.3% | 4.8 | -ll. l% | l6.0 | -24.2% | 8l.5% | l0.0 | 0 | -l | 7.34 |
|  | 平均 | 35.9 | -l2.4% | 6.0 | l.7% | 20.3 | -l6.8% | 82.9% | 9.l | / | / | / |
| 川南地区 | 自贡 | 38.8 | -8.l% | 8.0 | 3l.l% | l7.4 | -22.0% | 8l.5% | 8.0 | 0 | -l | 7.74 |
|  | 泸州 | 39.0 | -l8.4% | 7.7 | 20.3% | l7.9 | -20. l% | 80.l% | l0.6 | l | l | 7.66 |
|  | 内江 | 38.2 | -l6.0% | 7.4 | 2.8% | 20.0 | -l2.3% | 82.l% | ll.9 | 0 | -2 | 7.63 |
|  | 宜宾 | 4l.7 | -2.8% | 7.9 | -l6.8% | 20.0 | -20.9% | 8l.5% | ll.3 | 0 | 0 | 8.06 |
|  | 平均 | 39.4 | -ll.7% | 7.8 | 6.8% | l8.8 | -l9.0% | 8l.3% | l0.5 | / | / | / |

| 区域 | 市（州） | PM2.5 |  | SO2 |  | NO2 |  | 优良天数比率 |  | 重污染天数 |  | 环境空气质量综合指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 浓度(μg/m3） | 同比 2025 年 | 实测值 （%） | 同比2025 年（百分点） | 重污染天数 | 同比 2025年（天） |  |
| 川东北地区 | 广元 | 28.2 | -l8.7% | 6.6 | 29.4% | 24.3 | -0.8% | 89.4% | 5.3 | 0 | 0 | 6.69 |
|  | 南充 | 34.3 | -22.2% | 6.l | 32.6% | l9.4 | -l4.2% | 86.l% | l2.6 | 0 | -l | 6.9l |
|  | 广安 | 4l.3 | -l5.5% | 7.3 | 46.0% | l6.l | -2l. l% | 76.2% | 3.4 | 2 | -4 | 7.6l |
|  | 达州 | 32.5 | -l8.5% | 6.l | -ll.6% | 30.5 | -l6.0% | 86.7% | 6.6 | 0 | -2 | 7.34 |
|  | 巴中 | 30.7 | -23. l% | 7.l | 34.0% | l8.9 | -l6.0% | 89.4% | 6.0 | 0 | 0 | 6.45 |
|  | 平均 | 33.4 | -l9.5% | 6.6 | 22.2% | 2l.8 | -l3.8% | 85.6% | 6.8 | / | / | / |
| 攀西高原地区 | 攀枝花 | 27.6 | -6.4% | l7.2 | 8.2% | l9.7 | -l8.9% | 98.0% | 0.6 | 0 | 0 | 6.76 |
|  | 凉山 | 20.8 | 2.5% | 8.2 | -l6.3% | l2.7 | -8.6% | 98.0% | -2.0 | 0 | 0 | 5.04 |
| 川西高原地区 | 阿坝 | l0.0 | -28. l% | 4.9 | 2.l% | 7.7 | -22.2% | l00.0% | 0.0 | 0 | 0 | 3.36 |
|  | 甘孜 | 6.l | -22.8% | 5.8 | 70.6% | l2.7 | -l5.9% | l00.0% | 0.7 | 0 | 0 | 3.0l |
| 重点城市 |  | 36.9 | -l3.4% | 6.6 | 6.5% | 20.2 | -l7.6% | 82.5% | 9.l | 4 | -l7 | / |
| 全省 |  | 32.2 | -l3.9% | 7.l | 9.2% | l9 | -l6.7% | 86.3% | 7 | 4 | -l7 | / |

备注： 1．重点城市是指全国 168 个重点城市中我省的 15 个市。

— 7 —

2．数据来源为国控站实测数据，采用环境空气质量标准（GB 3095-2026）及配套标准，优良天数比率数据未扣除沙尘和高温影响，重污染天数扣除沙尘影响，最终数据以国家审定为准。